LE FORMAT IEEE 1394

Ne pas confondre la technologie IEEE 1394 "Firewire"" avec le format DV. La technologie Firewire est un standard de transmission. C'est une nouvelle manière de transmettre des informations numériques entre des périphériques et un équipement central (ordinateur par ex.), à travers un câble et des prises spéciaux. Le DV est un nouveau standard d'enregistrement. C'est une nouvelle manière d'écrire un signal vidéo compressé sur la bande magnétique.

La compression DV

Elle est basée sur un nouvel algorithme de compression très performant, le "Discrete Cosine Transform", qui apporte entre autres une plus grande finesse des couleurs. Le signal vidéo est compressé (trame par trame) de telle manière qu'il ne nécessite "plus que" 25Mbits/s (= environ 3,2Mo/s), sans compter les informations son et time-code. C'est un débit constant, qui correspond à un taux de compression de 5:1. Il faut donc environ 11GB pour stocker 1 heure de vidéo.

Le traitement numérique autorise une correction d'erreurs à l'enregistrement qui minimise considérablement ce qui dans les enregistrements analogiques se présentait comme des "drop out", des défauts visibles dans l'image.

La qualité d'image du DV peuit se comparer à celle du Betacam SP, format d'enregistrement analogique broadcast, qui fut le plus utilisé sur les chaînes de télévision.

|  | Format DV | Betacam UVW | Betacam BVW/PVW |
| --- | --- | --- | --- |
| Bande passante vidéo | L: 5.75MHz | L: 4.0MHz | L: 4.5MHz |
|  | C: 1.5 MHz | C: 1.5MHz | C: 1.5MHz |
| Rapport signal/bruit vidéo | >54db | L: >49dB | L: >51dB |
|  |  | C: >52dB | C: >53dB |
| Dynamique audio | >96dB | >70dB(S/N) | >72dB(S/N) |
| Bande passante audio | 20 > 16kHz | 50 > 15kHz | 40 > 15kHz |
| Pleurage et scintillement | Non mesurable | <0.18% | <0.10% |
| Longueur maximum des bandes | 60/240 min | 30/90 min | 30/90 min |

L'interface IEEE 1394 "Firewire"

Né à la fin des années 1980 chez Apple et Texas Instruments et connue sous le nom de "Fire Wire", ce bus série haut débit intégré dans la norme SCSI-3, est beaucoup plus performant que l'USB. Il présente l'avantage d'être compatible avec une très vaste gamme de périphériques informatiques, mais aussi multimédia (DVD, caméras vidéos). Le remplacement par IEEE-1394 de la norme Midi a même été envisagé.

Cette interface est capable de transmettre des informations à des taux de transfert très importants (100, 200, 400 Mb/s), donc apte à transmettre bientôt le débit nécessaire à la Vidéo Haute Définition ! Elle peut supporter 16 périphériques physiques (>>63 périphériques "logiques") différents sur la même prise. Et tout cela sans la punition de la "terminaison" ni des "ID" du SCSI.

Le câble DV est lui capable de transporter à la fois l'audio, la vidéo et les données auxiliaires (time-code etc...). Le signal est bi-directionnel. Chaque périphérique DV peut être lecteur ou enregistreur sans qu'on ait à le brancher différemment.

L'interface IEEE 1394 est donc une interface extrêmement souple et rapide. Ce n'est pas simple de raccorder tous les appareils vidéo et son entre eux. L'IEEE 1394 véhiculant toutes les images et tous les formats sonores apporte une solution confortable. Une image vaut mieux qu'un long discours !!!

Légende:

Périphériques d'origine non-informatique :
A : Set-top box. C'est une boîte qui permet le raccordement de différents périphériques IEEE-1394. Elle peut aussi assurer la connexion Internet. 1 : Chaîne Hi-Fi. 2 : terminal TV. 3 : lecteur DVD. 4 : magnétoscope numérique. 5 : Caméscope.

Périphériques d'origine informatique :
B : Ordinateur relié à Internet par le Bus IEEE-1394, mais aussi à la Set-top box.6 : lecteur DVD/CD ROM. 7 : Disque dur. 8 : Imprimante. 9 : Scanner. 10 : Caméra digitale

Cette norme est destinée aux périphériques nécessitant une bande passante importante : 12.5 Mo/s (100 Mbps), 25 Mo/s (200 Mbps) voire 50 Mo/s (400 Mbps). Pour des taux de transfert rapides, le FireWire supporte une typologie en étoile mais aussi les connexions "peer-to-peer" sans "hubs" supportant 63 périphériques (de même vitesse) sur un même bus, et jusqu'à 1 023 bus interconnectés.

Possibilités de Firewire (IEEE-1394)

La norme gère les CDs, les disques durs, les imprimantes, les scanners, les caméras numériques... Le branchement des périphériques peut se faire à chaud et le débit autorisé atteint déjà les 400mo/s. Il est possible de connecter un ordinateur, directement aux périphériques audiovisuels, ou par l'intermédiaire de la "Set-top box" qui évite l'achat d'un ordinateur quand on n'en a pas l'usage. Il est possible de connecter ainsi 63 ordinateurs (1023 fois plus si on inclus les ponts).

L'IEEE-1394 permet le transfert isochrone, ce qui permet d'utiliser de façon professionnelle les outils audio et vidéo.

Caractéristiques & Avantages :

-Contacts plaqués Or
-Diamètre du câble 22-24 ou 28-30 AWG
-Connecteur 6 Positions :4 pour le signal, 2 pour l'alimentation
-Le contact avec l'alimentation se fait avant le contact avec le signal
-Durabilité minimum de 1500 cycles
-Arrimage du connecteur par pression positive
-Longueur du câble : 4.5 mètres
-I/O Universel Haute performance (400 Mb/s)
-Plug and Play
-Compression/Décompression Vidéo Digital supportée
-Transfert isochrone des données